ชื่อ	นายวิชชากร  ชาภักดี

นางสาวผกามาศ  บุญหาญ

ชื่อโครงการ	การทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่

Concrete Slabs Test Method For Loading Capacity Of Precast

สาขาวิชา	เทคโนโลยีการก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคเลย

ที่ปรึกษาโครงการ	ดร.สุรศักดิ์  ราษี

นายณัฐภัทร  พลซา

ปีการศึกษา	2558

# บทคัดย่อ

ปัจจุบันการก่อสร้างการอาคารบ้านพักอาศัยที่อยู่ในเขตการควบคุมของเทศบาลจะต้องมีการยื่นแบบก่อสร้างเพื่อขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโครงสร้างพื้นคอนกรีตเป็นโครงที่สำคัญสำหรับบ้านพักอาศัย

การทดสอบเริ่มจากเคลื่อนย้ายแผ่นพื้นหล่อในที่  ไปวางบนจุดรองรับมีนาดความสูง จากพื้นดิน 1  เมตร ติดตั้งมารตวัดให้เรียบร้อยต่อจากนั้นจึงเริ่มใส่น้ำหนักบรรทุกโดยเริ่มใส่น้ำหนักร้อยละโดย  เริ่มที่ 50 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400 , 450 , 500 , 550 , 600 , 650 , 700 , 750, 800 กิโลกรัม โดยใส่น้ำหนักคงค้างไว้ 15 นาที แล้วอ่านค่าจากมาตรฐานพอถึงน้ำหนัก 800 กิโลกรัม แผ่นพื้นเกิดการแตกร้าวของแผ่นพื้นจึงหยุดการทดสอบแล้วจึงปล่อยค้างน้ำหนักไว้  24 ชั่วโมง  แล้วอ่านค่าการคืนตัว

จากการปฏิบัติการทดสอบตามทฤษฏีทำให้ทราบว่าพื้นหล่อในที่สามารถรับน้ำหนักจรได้ถึง 800 กิโลกรัม

Name			      Mr.Witchakorn  Chapakdee

Ms.Pakamas  Boonhan

Project problem             Concrete Slabs Test Method For Loading Capacity Of

Precast

Major field		      Construction Technology

Loei Technical College

Advisor project problem  Dr.Surasak  Rasee

Ms.Natthaphat  Ponsa

Academic year		       2015

# ABSTRACT

Currently, the construction of residential buildings in the control area of the municipality will have to file for a building permit under the Building Control Act, the concrete structure of the building is an important project for the home.

Testing began moving slabs in the casting. Placed on the support available for the height from the ground one meter installation Mara Kelley completed, and then start to put weight by wearing a weight percent by the  50 , 100 , 150 , 200 , 250, 300, 350 , 400 , 450 , 500 , 550 , 600 , 650 , 700 , 750 , 800 kg by putting weight on hold for 15 minutes. Read from the standard weight of 800 kg slab rupture of the plaque can stop the test and then released pending a weight of 24 hours reading recovery.

Laboratory tests on the theory that makes the cast can get loads up to 800 kg.

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำวิชาโครงการฉบับนี้สำเร็จได้ก็ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ดร.สุรศักดิ์ ราษี ประธานหลักสูตร ที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้วิชาโครงการฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน ตลอดเวลาการดำเนินการจัดทำ คณะผู้วิจัย มีความซาบซึ้งและเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ  โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณครูในสาขาวิชาโยธาวิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้กรุณาให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยนอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้แต่งและเรียบเรียงตำรา  เอกสาร และผลงานวิจัยต่างๆ ที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิงถึงตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินจากแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง จนทำให้คณะผู้วิจัย สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์

คุณงามความดีและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ขอมอบแด่บิดา มารดาที่เคารพบูชายิ่ง ที่ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม  ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน มีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่งจากทุกท่าน

วิชชากร  ชาภักดี

ผกามาศ บุญหาญ

สารบัญ

เรื่อง										         หน้า

ใบรับรองโครงการ

บทคัดย่อ										ก

ABSTRACT										ข

กิตติกรรมประกาศ									ค

สารบัญ											ง

สารบัญตาราง										ฉ

สารบัญภาพ										ช

บทที่ 1  บทนำ

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ						1

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ							2

1.3  ขอบเขตของโครงการ 						                     2

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ							2

1.5  นิยามศัพท์									2

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1  ปูนซีเมนต์									3

2.2  ทราย										4

2.3  หิน										5

2.4  น้ำ										5

2.5  เหล็กเสริมคอนกรีต								5

2.6  การออกแบบคอนกรีต ACI (2111.1-77)						6

2.7  แบบหล่อคอนกรีต								11

2.8  การผสม การลำเลียง การเทคอนกรีต						12

2.9  การบ่มคอนกรีต									13

2.10  การทดสอบหาค่าความยุบตัวของคอนกรีตสด (ASTM: C 143-78)		   	14

2.11  การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต (ASTM : C 39-72)				16

2.12  นาฬิกาวัด (Dial Gauge)							17

2.13  การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง					19

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง										          หน้า

บทที่ 3  วิธีการดำเนินการทดสอบ

3.1  การออกแบบพื้นเสริมเหล็กทางเดียว  (One Way Slab)				22

3.2  การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต  (ACI (2111.1-77)		           		24

3.3  การทดสอบหาค่ายุบตัวคอนกรีตสด  (ASTM: C 143-78)	                               25

3.4  การทดสอบกำลังอัด  (ASTM : C 39-72)					          26

3.5  การทดสอบการรับน้ำหนักของพื้นหล่อในที่						28 บทที่ 4  ผลการดำเนินโครงการ

4.1  การวิเคราะห์ผลการทดสอบ							30

4.2  ผลการทดสอบ 									32

บทที่ 5  สรุปผลการทดสอบ

5.1  สรุปผลการทดสอบ								33

5.2  อภิปรายผลการ									34

5.3  ข้อเสนอแนะ										34

บรรณานุกรม	                                                                                          35

ภาคผนวก						                                          37

ภาคผนวก  ก ขั้นตอนและการทดสอบ							38

ภาคผนวก  ข เอกสารทดสอบวัสดุ                                                                          46

ประวัติผู้วิจัย										50

สารบัญตาราง

ตารางที่                                                                                                   หน้า

2-2  แสดงค่าคงที่ k และค่าร้อยละของกำลังอัดที่ต่ำกว่า fc’                                         7

2-2  แสดงตัวคูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) เมื่อจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง		  7

2-3  แสดงส่วนเผื่อเมื่อไม่มีการทดลองกำลังอัด						  7

2-4  ค่าความยุบตัวของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ			  8

2-5  ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่ายุบตัวและวัสดุผสมของขนาดต่าง ๆ			  8

2-6  ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ				  9

2-7  คอนกรีตที่ไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศ(Non Air Entraining Concrete)	      	  9

2-8  คอนกรีตที่มีสารกระจายกักฟองอากาศ(Air Entraining Concrete)			10

2-9  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำ/ปูนซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต		10

2-10  ปริมาณของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาณของคอนกรีต                              11

2-11  แสดงการยุบตัวของคอนกรีต							15

4-1  ตารางการจดบันทึกการให้น้ำหนัก							30

4-2  น้ำหนักและการแอ่นตัวผ่านไป 24 ชั่วโมง						31

4-3  น้ำหนักและการแอ่นตัว								31

4-4  ผลการทดสอบ									32

สารบัญภาพ

ภาพที่			  							          หน้า

2-1  แสดงลักษณะของนาฬิกาวัดชนิดมาตรฐาน						 17

2-2  ส่วนประกอบในกี่อ่านค่าการวัด						     	 18

2-3  ระยะการเคลื่อนที่ของเข็มในทิศทางตามเข็มนาฬิกา					 18

2-4  ระยะการเคลื่อนที่ของเข็มในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา					 19

3-1  แสงภาพเพื่อวิเคราะห์ออกแบบแผ่นพื้น						 22

3-2  (บน) แสดงความหนาของพื้น (ล่าง) แสดงน้ำหนักบรรทุก                                       23

3-3  (บน) แสดงแรงเฉือนของพื้น (ล่าง) แสดงโมเมนต์ดัดของพื้น				 23

3-4  แสดงตำแหน่งแม่เหล็ก								 24

3-5  แสดงการโกงตัวที่เกิดขึ้นจริง							 29

4-1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและความแอ่นตัว					 32