บทที่ 1

บทนำ

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โครงสร้างของพื้นนับว่าเป็นส่วนสำคัญของตัวบ้านอีกส่วนหนึ่ง ที่จะต้องให้ความสำคัญในด้านของความแข็งแรงและ ความคงทน เพราะพื้นเป็น ส่วนที่ต้องรับน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นตู้ เตียง โต๊ะ หรืออาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ซึ่งบางจุดอาจจะต้องรับน้ำหนักนับร้อยกิโลกรัม ต่อตารางเมตรเลยทีเดียว นอกจากนี้ ในบางครั้งพื้นอาจจะต้องรับแรงกระแทกต่างๆ นอกเหนือจากความคาดหมาย เช่น แจกันกระเบื้องใบใหญ่ตก ตู้หนังสือล้ม หรือแม้กระทั่งเกิดไฟไหม้หรือเกิดแผ่นดินไหว ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ จะไม่ใช่สิ่งปกติที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆ แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ และหากบังเอิญ เกิดขึ้นมาแล้วโครงสร้างของพื้นที่ มั่นคงแข็งแรงกว่าก็ย่อมจะเกิดความเสียหายน้อยกว่าและให้ความปลอดภัย แก่ชีวิตชีวิตของผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินมากกว่าไม่เกิดการพังทลายลงมาง่ายๆ  เมื่อทราบถึงความสำคัญของพื้นเช่นนี้แล้วจึงอยากให้เน้นที่เรื่องของพื้น เป็นหลัก เพราะเป็นส่วนประกอบที่กินบริเวณมากของตัวบ้าน และมีเรื่องให้ความสำคัญ แก่ผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินมากกว่า ไม่เกิดการพังทลายลงมาง่ายๆ โดยกลุ่มของผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าจะเน้นที่เรื่องของพื้น เพราะเป็นส่วนประกอบที่กินบริเวณมากของตัวบ้านที่ต้องศึกษาพฤติกรรมการรับกำลังของแผ่นพื้นหล่อในที่ที่ออกแบบตามค่าที่ใช้ในการออแบบของจังหวัดเลย ในกรณีที่สามารถรับน้ำหนักได้  150กก./ม.2 ว่าแผ่นพื้นที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ 150 กก./ม.2  จะสามารถรับน้ำหนักบรรทุกเต็มที่ได้ 150 กก./ม.2 แล้วเกิดการโก่งตัวเกินที่ มอก. ที่กำหนดไว้ จะมีการโก่งตัวเกินที่ มอก.กำหนด เพื่อนำข้อมูลนั้นมาศึกษาความเป็นไปได้หรืออาจนำมาปรับโครงสร้างให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะต่อไป

ดังนั้นในการศึกษาการรับกำลังของพื้นหล่อในที่โดยน้ำหนักบรรทุก ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา พื้นหล่อในที่ของบ้านพักอาศัย โดยการออกแบบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จะมีการรับน้ำหนักสูงสุดได้ตามที่กำหนดและเป็นประโยชน์ในการใช้แผ่นพื้นหล่อในที่ต่อไป

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนักของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่

1.2.2  เพื่อปฏิบัติการทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่

1.3  ขอบเขตของโครงการ

1.3.1  แผ่นพื้นหล่อในที่ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

1.3.2   แผ่นพื้นหล่อในที่พื้นกว้าง 0.5 เมตร หนา 8 เซนติเมตร ยาว 2.00 เมตร

1.3.3  กระสอบบรรจุทรายถุงละ50กิโลกรัมเป็นน้ำหนักบรรทุก

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1  ได้ทราบถึงพฤติกรรมการรับน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่

1.4.2  ได้ทราบว่าแผ่นพื้นหล่อในสามารถรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดเท่าใด

1.5  นิยามศัพท์

1.5.1  แผ่นพื้นหล่อในที่ หมายถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.5x2.0x0.08 เมตร

1.5.2  คอนกรีต หมายถึง คอนกรีตปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

1.5.3  ทราย หมายถึง ทรายแม่น้ำโขง

1.5.4  น้ำ  หมายถึง น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตเทแผ่นพื้นหล่อในที่โดยใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค

1.5.5  หิน หมายถึง  หินที่ใช้เป็นหินขนาด ¾”

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คอนกรีต เป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ำ โดยอาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสำหรับคุณสมบัติด้านอื่น เมื่อผสมเสร็จคอนกรีตจะแข็งตัวอย่างช้าๆ ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชัน โดยซีเมนต์จะเริ่มจับตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว ซึ่งในสถานะนี้จะนิยมเรียกกันว่าคอนกรีต ความแข็งแรงของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผสม และยังแข็งแรงขึ้นภายหลังจากการแข็งตัว โดยประมาณหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่

คอนกรีตมีใช้กันในงานก่อสร้างหลายชนิด ซึ่งรวมถึง อาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อนุสาวรีย์ และงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีเห็นได้ทั่วไปคุณสมบัติหลักของคอนกรีตคือการรับแรงอัดสูง ในขณะที่สามารถรับแรงดึงได้ต่ำ (ประมาณ 10% ของแรงอัด) โดยเมื่อต้องการให้คอนกรีตสามารถรับแรงดึง จะมีการเสริมวัสดุอื่นเพิ่มเข้าไปในคอนกรีตโดยจะเรียกว่า คอนกรีตเสริมแรง หรือคอนกรีตเสริมเหล็กที่เรียกกัน (โดยเสริมแรงด้วยเหล็ก) วัสดุเหล่านี้จะช่วยรับแรงดึงภายในคอนกรีต ซึ่งงานโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่นิยมใช้คอนกรีตเสริมแรงแทนที่คอนกรีตเปลือย

นอกจากนี้ในงานก่อสร้างยังมีการใช้วิธีการที่เรียกว่า คอนกรีตอัดแรง โดยทำการใส่แรงเข้าไปในคอนกรีตหล่อสำเร็จที่หล่อมาจากโรงงาน โดยเมื่อนำไปใช้งาน แรงที่ใส่เข้าไปในคอนกรีตจะหักล้างกับน้ำหนักของตัวคอนกรีตเองและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้คอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้น โดยงานสะพานและทางยกระดับ นิยมใช้คอนกรีตอัดแรงมนุษย์เริ่มใช้คอนกรีตในการก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ในอดีต ชาวกรีกและชาวโรมันใช้คอนกรีตในการก่อสร้างป้อมปราการทางการทหารและสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย

2.1  ปูนซีเมนต์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสมาคมคอนกรีตอเมริกา (ACI) ซึ่งได้แบ่งปูนซีเมนต์ออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

2.1.1  ประเภทที่1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา เหมาะสำหรับใช้ในการทำคอนกรีต หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษกว่าธรรมดาและสำหรับใช้ในการก่อสร้างตามปกติทั่วไปเช่นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานถนนและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ

2.1.2  ประเภทที่2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง สำหรับใช้ในการทำคอนกรีต หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่เกิดความร้อนและทนซัลเฟตได้ปานกลาง เหมาะกับงานจำพวกงานงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ งานฐานรากขนาดใหญ่เป็นต้น

2.1.3  ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตัวเร็ว เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้กำลังสูงในระยะแรก เพราะมีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา เหมาะสำหรับงานคอนกรีตหล่อสำเร็จ เพราะต้องการใช้งานเร็วหรือถอดแบบเร็ว เช่นเสาเข็มคอนกรีตเสาไฟฟ้าคอนกรีตเป็นต้น

2.1.4  ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ความร้อนต่ำ สำหรับใช้งานในการก่อสร้างคอนกรีตหลาเช่นเขื่อนคอนกรีตเนื่องจากมีคุณสมบัติในการให้อุณหภูมิของคอนกรีตต่ำ

2.1.5  ประเภทที่5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตเป็นปูนซีเมนต์ที่ต้านทานซัลเฟตได้สูง นอกจานนี้ยังมีปูนซีเมนต์ประเภทอื่นที่ให้เหมาะสมกับงานอื่นได้แก่

2.1.5.1 ปูนซีเมนต์ผสมได้จากการบดปูนเม็ดกับวัสดุผสมได้แก่จำพวกทรายซึ่ง

ประกอบด้วยซิลิกาหรือหินปูนที่เฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยาปริมาณวัสดุผสมที่ใช้บดผสมประมาณ20-30%โดยน้ำหนักทำให้ราคาถูกลงระยะเวลาการก่อตัวช้าขึ้นและการหดตัวเมื่อแห้งน้อยลงแต่กำลังรับแรงอัดสูงสุดก็ลดลงด้วยปูนซีเมนต์ชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เฉพาะในงานก่ออิฐหรืองานฉาบเท่านั้นไม่ควรนำมาใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้างหลักเช่น เสา คาน ฐานราก และพื้น

2.1.5.2  ปูนซีเมนต์ขาว ใช้ผสมรวมกับแม่สีที่ไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์ เหมาะ

สำหรับใช้งานที่ต้องการความสวยงามหรือทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ  หินขัดหินล้าง เป็นต้น กำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ชนิดนี้ที่ 28 วันต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1แต่ราคาแพงกว่า จึงไม่เหมาะในการนำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงสร้างหลักและงานคอนกรีตทั่วไปนอกจากนี้ยังมี ปูนทนไฟ ปูนยิบซัมสำหรับก่อสร้าง ปูนไลม์ ปูนก่อ ปูนซีเมนต์อลูมินา เป็นต้น

2.2  ทราย

ทราย เป็นส่วนผสมของคอนกรีตที่จัดไว้ในมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) มีขนาด1-3 มม.

ซึ่งเป็นตัวแทรกในมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) หากไม่มีทรายเป็นตัวแทรกในกำลังรับแรงที่ต่ำลงทรายที่ใช้ทำคอนกรีตในลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันได้แก่

ก)ทรายบกพบบนบกห่างจากทะเลจะไม่มีความเค็มติดอยู่                                                            	ข) ทรายแม่น้ำ พบตามลำห้วย ลำธาร และในแม่น้ำเก่าและใหม่

ค) ทะเล พบตามชายทะเล หรือบนบกห่างจากทะเลแต่มีความเค็มติดอยู่

2.3  หิน

หินหรือกรวด (Rock or Gravel) จัดเป็นพวกมวลรวมหยาบที่ใช้ผสมทำคอนกรีต เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีความแข็งและทนทาน เหมาะสำหรับมาใช้ทำเป็นวัสดุผสมคอนกรีต ซึ่งควรมีลักษณะที่ มีความแข็งแกร่งดีพอ มีผิวขรุขระ หยาบและเหลี่ยม มีความสะอาดเพียงพอ และต้องมีขนาดคละที่ต่างๆ กัน เพื่อประสานกันได้ดีและมีช่องว่างน้อยที่สุดในประเทศไทยนิยมเรียกหินตามขนาดดังนี้ หินฝุ่นจะมีขนาดเล็กกว่า 1/2 นิ้ว หินหนึ่งมีขนาด 1/2 -1 นิ้ว  หินสองขนาด 1-2 นิ้ว หินสามขนาด 3-4 นิ้ว หินสี่มีขนาด 6-8 นิ้ว และหินใหญ่ 8-16 นิ้ว (ไม่นำมาผสมคอนกรีต)

2.4  น้ำ

น้ำ (Water) เป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ผสมทำคอนกรีต ซึ่งบทบาทที่สำคัญต่องานคอนกรีต ได้แก่ การใช้น้ำทำหน้าที่เคลือบมวลรวมให้เปียกเพื่อปูนซีเมนต์จะได้เข้าเกาะโดยรอบและยึดติดกันได้ ทำหน้าที่หล่อลื่นให้ปูนซีเมนต์ ทรายและหินหรือกรวด มีความ	ข้นเหลว และสามารถไหลเข้าแบบได้ และที่สำคัญน้ำเป็นตัวทำปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์ ทำให้ปูนซีเมนต์เกิดเป็นเพสต์ มีความร้อนเกิดขึ้น และเมื่อแข็งตัวจะมีลักษณะเหมือนหิน นอกจากนี้ยังใช้น้ำในการบ่มคอนกรีต ปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำมักจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากน้ำใช้ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในขั้นดี เช่น น้ำประปา         กฎทั่วไปสำหรับน้ำในงานคอนกรีต คือ น้ำที่ดื่มได้ก็สามารถนำมาใช้งานได้ จำนวนน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตขึ้นอยู่กับส่วนผสมของคอนกรีต โดยมากกำหนดเป็นอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์

2.5  เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหมายถึง  เหล็กเสริมในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ทำผิวจราจรคอนกรีต  ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือเหล็กเส้นกลม (Round Bar)และเหล็กเส้นข้ออ้อย  (Deformed Bar)

เหล็กเสริมสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่รับแรงดึง (คอนกรีตปกติไม่สามารถรับแรงดึงได้)และช่วยให้คอนกรีตรับแรงอัดได้มากขึ้น  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกระดูกยึดคอนกรีตไว้ในปัจจุบันสามารถแบ่งเหล็กเสริมคอนกรีตได้เป็น 2 กลุ่ม คือ เหล็กเส้นและเหล็กตะแกรง โดยเหล็ก

ตะแกรงเป็นลักษณะของลวดเหล็กกำลังสูง  เชื่อมยึดเป็นตะแกรงมาจากโรงงาน ทำให้สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องผูก  ซึ่งปกติจะใช้เสริมในพื้นสำเร็จหรือถนน ส่วนเหล็กเส้น ยังสามารถแบ่งตามลักษณะภายนอกได้เป็น 2 ประเภท คือเหล็กกลมและเหล็กข้ออ้อย โดยเหล็กกลมจะมีหน้าตัดกลางและมีผิวเรียบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6, 9, 12, 15, 19, 22 และ 25 มม. หรือเรียกตามภาษาช่างว่าเหล็กขนาด 2 หุน, 3 หุน, 4 หุน, 5 หุน, 6 หุน, 7 หุน และเหล็ก 1 นิ้ว ตามลำดับ

2.5.1  เหล็กกลม ที่นิยมใช้คือขนาด 6 และ 9 มิลลิเมตร  เพื่อใช้เป็นเหล็กปลอกและเสริมพื้น ส่วนเหล็กขนาดอื่น ๆ มักจะใช้เหล็กข้ออ้อยแทน เพราะสามารถรับแรงได้มากกว่า

2.5.2  เหล็กข้ออ้อย จะมีผิวเป็นลักษณะบั้ง เพื่อให้สามารถยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดีโดยเหล็กข้ออ้อยในปัจจุบันมี 3 เกรด คือ SD30, SD40 และ SD50 ซึ่งมีกำลังครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000 และ 5000 กก. ต่อ ตร.ซม. ตามลำดับ ซึ่งทั่วไปสำหรับอาคารขนาดเล็กเช่นอาคารพักอาศัยทั่วไป มักจะใช้เหล็กเกรด SD30 เนื่องจากความแข็งไม่มากนัก สามารถดัดและดัดโดยใช้แรงคนได้ และสามารถซื้อได้ตามร้านขายวัสดุทั่วไป ส่วนเหล็กเกรด SD40 และ SD50 เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือบริษัทรับเหมาที่มีอุปกรณ์เครื่องมือตัดเนื่องจากเหล็กมีความแข็งทำให้ต้องตัดหรือดัดด้วยเครื่องมือความยาวของเหล็กเสริมที่หาซื้อจากร้านค้าทั่วไปคือ10เมตรแต่กำลังซื้อจำนวนมากจากโรงงานสามารถสั่งความยาวพิเศษคือ12เมตรได้ข้อควรระวังในการตรวจสอบเหล็กเสริมเบื้องต้นมีดังนี้ เหล็กเสริมที่ขายในตลาดมี 2 ประเภท คือเหล็กเต็ม และเหล็กไม่เต็ม เหล็กเต็มคือเหล็กที่มีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานส่วนเหล็กไม่เต็มคือเหล็กที่มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้

เหล็กไม่เต็มมาใช้งานวิธีพิจารณาเลือกเหล็กที่ง่ายที่สุดคือถ้าเป็นเหล็กเต็มต้องมีสัญลักษณ์ มอก. ซึ่งปั๊มนูนติดบนเหล็กเส้นทุกเส้น

2.6  การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต(Concrete Mixed Design) ACI (211.1-77)

มาตรฐานการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต เพื่อให้ได้กำลังอัดมีความแปรผัน เนื่องจากองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายประการ  ดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต จะต้องทำการสถิติมาช่วยในการออกแบบ  โดยเฉพาะงานโครงสร้างจะต้องออกแบบคอนกรีตให้มีกำลังสูงกว่าที่กำหนด  ดังสมการ

F =   fc’+ks

f  =  กำลังอัดเฉลี่ย

fc’  =   กำลังอัดที่กำหนดไว้ในการออกแบบ

ks   =   ส่วนเผื่อ  ซึ่งประกอบด้วยค่า

k    =   ค่าคงที่

S    =   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังอัดจากก้อนตัวอย่าง

00 ค่า หรือมากกว่า

ค่า  k ในสมการ ถ้าต้องการใช้ค่าต่ำกว่า fc’ จะได้ค่า  k ลดลง สำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน s นั้น จำเป็นต้องหาจากก้อนตัวอย่างจำนวนอย่างน้อย 30 ค่า จึงจะให้ความเชื่อถือทางสถิติไว้เพียงพอ แต่หากการทดลองน้อยกว่าจำนวนนี้ก็อาจจะอนุโลมได้ โดยต้องใช้ตัวคูณตามที่กำหนด ดูตารางที่ 2-3,2-4 และ 2-5 ประกอบ

ตารางที่ 2-1  แสดงค่าคงที่ k และค่าร้อยละของกำลังอัดที่ต่ำกว่า fc’

| ค่าร้อยละของกำลังอัดที่ต่ำกว่า fc’ | ค่า k |
| --- | --- |
| 20 10 5 2.5 2 1 0 | 0.842 1.282 1.645 1.960 2.054 2.326 3.000 |

ตาราง 2-2 แสดงตัวคูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(s) เมื่อจำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง

| จำนวนตัวอย่าง | ตัวคูณสำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
| --- | --- |
| น้อยกว่า 15 15 20 25 30หรือมากกว่า | 0.842 1.284 1.645 1.960 2.054-3.000 |

ตาราง 2-3  แสดงส่วนเผื่อเมื่อไม่มีการทดลองกำลังอัด

| ค่ากำลังอัดที่กำหนด (fc’) | กำลังอัดที่ต้องเพิ่ม |
| --- | --- |
| น้อยกว่า 129 210-310 300หรือมากกว่า | 70 85 100 |

ตารางที่ 2-4  ค่าความยุบตัวของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

| ประเภทของงาน | ค่าความยุบตัว(เซนติเมตร) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด |
| งานฐานราก กำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก งานฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก งานก่อสร้างใต้น้ำ งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก งานพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคอนกรีตขนาดใหญ่ | 8.0 8.0 10.0 10.0 8.0 5.0 | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 |

ตารางที่ 2-5  ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่ายุบตัวและวัสดุผสมของขนาดต่าง ๆ

| ค่าความยุบตัว | ปริมาณน้ำเป็นปริมาณต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร สำหรับวัสดุขนาดต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เซนติเมตร | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/2” | 2” | 3” | 6” |
| มิลลิเมตร | 10 | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 150 |

ตารางที่ 2-6 ขนาดโตสุดของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ

| ขนาดความหนา ของโครงสร้าง(เซนติเมตร) | ขนาดโตสุดของวัสดุผสม |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คาน ผนัง เสา คอนกรีตเสริมเหล็ก |  | ผนังคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก |  | พื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักมาก |  | พื้นถนนคอนกรีต รับน้ำหนักน้อย |  |
|  | นิ้ว | มิลลิ เมตร | นิ้ว | มิลลิ เมตร | นิ้ว | มิลลิ เมตร | นิ้ว | มิลลิ เมตร |
| 5.0-15.0 15.0-30.0 30.0-75.0 มากกว่า 75.0 | 1/2-3/4 3/4-11/2 1 1/2-3 1 1/2-3 | 12.50-20 20-40 40-75 40-75 | 3/4 1 1/2 3 6 | 20 40 75 150 | 3/4-1 1 1/2 1 1/2-3 1 1/2-3 | 20-25 40 40-75 70-75 | 3/4-1 1/2 1 1/2-3 3 3-6 | 20-40 40-75 75 75-150 |

ตารางที่ 2-7 คอนกรีตที่ไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศ (Non Air Entraining Concrete)

| 3-5 | 205 | 200 | 185 | 180 | 160 | 155 | 145 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-10 | 225 | 215 | 200 | 195 | 175 | 170 | 160 | 140 |
| 15-18 | 240 | 230 | 210 | 205 | 185 | 180 | 170 | - |
| ปริมาณฟองอากาศ(%)โดยประมาณ | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |

ตารางที่ 2-8 คอนกรีตที่มสารกระจายกักฟองอากาศ(Air Entraining Concrete)

| 3-5 | 180 | 175 | 165 | 160 | 145 | 140 | 135 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-10 | 200 | 190 | 180 | 175 | 160 | 155 | 150 | 135 |
| 15-18 | 215 | 205 | 190 | 185 | 170 | 165 | 160 | - |
| ปริมาณฟองอากาศ(%)โดยประมาณ | 8 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 |

ตารางที่ 2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำ/ปูนซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

| กำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน(kg/cm) | อัตราส่วนน้ำ/ปูนซีเมนต์โดยน้ำหนัก |  |
| --- | --- | --- |
|  | คอนกรีตที่ไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศ | คอนกรีตที่มีสารกระจายกักฟองอากาศ |
| 450 400 350 300 250 200 150 | 0.38 0.43 0.48 0.55 0.62 0.70 0.80 | - - 0.40 0.46 0.53 0.61 0.71 |

ตารางที่ 2-10 ปริมาณของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาณของคอนกรีต

| ขนาดโตสุดของหิน | ปริมาณของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่นต่อหน่วยปริมาตรของคอนกรีตสำหรับค่าโมดูลัสความละเอียดของทรายต่างๆ กัน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
| 3/8”( 10 มิลลิเมตร) 1/2”( 12.5 มิลลิเมตร) 3/4”(20 มิลลิเมตร) 1”(25 มิลลิเมตร) 1 1/2”(40 มิลลิเมตร) 2”(50 มิลลิเมตร) 3”(75 มิลลิเมตร) 6”(150 มิลลิเมตร) | 0.50 0.59 0.66 0.71 0.76 0.78 0.81 0.87 | 0.48 0.57 0.67 0.96 0.74 0.76 0.79 0.85 | 0.46 0.55 0.62 0.67 0.72 0.74 0.77 0.83 | 0.44 0.53 0.60 0.65 0.70 0.72 0.75 0.81 |

2.7  แบบหล่อคอนกรีต

แบบหล่อคอนกรีตโดยทั่วไปการดำเนินงานสำหรับงานแบบหล่อจะปฏิบัติตามข้อกำหนดใน    ACI 347 “Recommended Practice for Concrete Formwork” จัดทำแบบสำหรับหล่อคอนกรีตใหขนาด รูปร่าง แนว และระดับตามที่กำหนด โดยต้องจัดทำให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงดันที่เกิดจากการเทคอนกรีต และการสั่นคอนกรีตโดยไม่เกิดการเคลื่อนตัวของแบบหล่อ และก่อนเริ่มงานแบบหล่อ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดทำแบบหล่อ เช่น ขนาด รูปร่าง คุณภาพและความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ให้ผู้ควบคุมงานของพิจารณาอนุมัติแบบหล่อที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น แบบหล่อคอนกรีตช่องทางน้ำ จะต้องบุผิวหรือจัดทำด้วยแผ่นเหล็ก หรือไม้อัดที่มีผิวเรียบปราศจากรอยตำหนิใดๆ โดยจะต้องรักษาสภาพของผิวแบบหล่อดังกล่าวให้ดีอยู่เสมอ หากมีจุดบกพร่องใดๆ เกิดขึ้นจะต้องเปลี่ยนใหม่ทันที

2.8  การผสม การลำเลียง การเทคอนกรีต

2.8.1  การผสมคอนกรีต

การผสมคอนกรีตที่ดีและถูกหลักมี 2 วิธีคือ

2.8.1.1  การผสมโดยปริมาตรเป็นการผสมคอนกรีตโดยการตวงส่วนผสมตามกำหนดจะได้

สัดส่วนผสมของคอนกรีตที่แน่นอนและสม่ำเสมอพอสมควรเหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดของคอนกรีตสูงมากการตวงส่วนผสมควรตวงส่วนผสมด้วยถังมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปทำด้วยไม้มีขนาดพอดีกับปูนซีเมนต์ 1 ถุง  (50 กก.)

2.8.1.2  การผสมโดยน้ำหนักเป็นการผสมคอนกรีตโดยการชั่งน้ำหนักของส่วนผสมตามกำหนดจะได้ส่วนผสมของคอนกรีตที่แน่นอนและสม่ำเสมอทุกครั้งโดยเฉพาะงานก่อสร้างใหญ่ๆที่ต้องการกำลังอัดของคอนกรีตสูงการวัดส่วนผสมของคอนกรีตโดยน้ำหนักนี้ไม่ต้องกังวลกรณีของการพองตัวของทราย เพราะทรายที่ชั่งโดยน้ำหนักนั้นไม่ค่อยแปลงแปลงมากนัก

2.8.2   การลำเลียงคอนกรีต ในการลำเลียงคอนกรีตที่ผสมแล้วต้องคำนึงถึงสภาพการลำเลียงคอนกรีตว่าต้องระวังให้เนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอและไม่แยกตัวก่อนเทลงแบบโดยป้องกันคอนกรีตจากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศเช่นอุณหภูมิความร้อนและความชื้นเป็นต้นวิธีการการลำเลียงคอนกรีตที่เหมาะสมขึ้นกับสถานที่ผสมคอนกรีตและบริเวณที่จะทำคอนกรีตโดยควรเลือกวิธีที่ไม่ทำให้คอนกรีตแยกตัว มาตรฐาน ว.ส.ท. ได้แนะนำวิธีการลำเลียงคอนกรีตที่เหมาะสม ดังนี้

ก) เมื่อที่ผสมคอนกรีตอยู่ในระดับเดียวกับบริเวณที่ต้องการเทคอนกรีตควรใช้วิธีลำเลียงโดยคนงาน รถเข็น รถผสมคอนกรีตสายพานลำเลียงหรือคอนกรีตปั๊ม เป็นต้น

ข) เมื่อที่ผสมคอนกรีตอยู่ในระดับสูงกว่าบริเวณที่ต้องการเทคอนกรีตควรใช้วิธีลำเลียงโดยราง สายพานลำเลียง หรือคอนกรีตปั๊ม เป็นต้น

ค) เมื่อที่ผสมคอนกรีตอยู่ในระดับต่ำกว่าบริเวณที่ต้องการเทคอนกรีตควรใช้วิธีลำเลียงโดยใช้ รอก ใช้ลิฟท์ รถเครน สายพานลำเลียง หรือคอนกรีตปั๊ม เป็นต้น

ง) เมื่อที่ผสมคอนกรีตอยู่ห่างจากบริเวณที่ต้องการเทคอนกรีตต้องใช้วิธีลำเลียงโดยรถโม่ขนคอนกรีตมาส่งที่หน่วยงานและลำเลียงต่อไปสู่บริเวณที่ต้องการเทคอนกรีตด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสม

2.8.3  การเทคอนกรีต การเทคอนกรีตควรมีการวางแผนเพื่อให้สามารถเทได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่องานที่ไม่เกี่ยวข้องการเทคอนกรีตที่ดีคือการเทเพื่อให้คอนกรีตที่มีส่วนผสมสม่ำเสมอไม่มีการแยกตัวและไม่มีรูพรุนในขณะที่กำลังเทคอนกรีตอยู่จำเป็นต้องทำคอนกรีตให้แน่นโดยทั่วถึงโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้เครื่องเขย่าหรือจะใช้เครื่องตบแต่งทั้งนี้เพื่อให้ได้คอนกรีตที่แน่น มีการยึดหน่วงกับเหล็กเสริมดี และได้ผิวเรียบ

ก) แบบที่ใช้ในการหล่ออาจเป็นแบบไม้หรือแบบเหล็กก็ได้และจะต้องไม่มีรอยรั่วซึมก่อนหล่อควรทาด้านในแบบหล่อด้วยน้ำมันทาแบบเช่นจาระบีหรือพาราฟินเพื่อให้ถอดแบบได้ง่ายขึ้น

ข) การใช้หัวเขย่า(Vibrator)ควรเขย่าไล่จากล่างขึ้นบนและควรถอนหัวเขย่าจากคอนกรีตทนไฟอย่างช้าๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรูหรือโพรงอากาศเหลืออยู่หากถอนหัวเขย่าแล้วเกิดรูแสดงว่าส่วนผสมของคอนกรีตทนไฟนั้นใส่ปริมาณน้ำน้อยเกินไป

ค) ในการเขย่าคอนกรีตทนไฟต้องใช้เวลาที่พอดีสังเกตได้จากน้ำที่เริ่มเยิ้มขึ้นมาบนผิวหน้าคอนกรีตทนไฟทั้งนี้ไม่ควรใช้เวลาในการเขย่านานเกินไปเพราะจะทำให้เนื้อคอนกรีตแยกชั้นและส่งผลให้คอนกรีตไม่แข็งแรงนอกจากนี้ยังอาจเกิดการระเบิดระหว่างการอุ่นได้ง่ายเนื่องจากมีเม็ดละเอียดของเนื้อคอนกรีตลอยขึ้นมาปิดผิวหน้าชิ้นงาน

ง) หลังหล่อเสร็จไม่ควรตกแต่งผิวหน้าให้เรียบเพื่อให้การระเหยน้ำออก

2.9  การบ่มคอนกรีต

การบ่มคอนกรีตคือการรักษาระดับปริมาณความชื้นและอุณหภูมิของคอนกรีตโดยเฉพาะในช่วงอายุเริ่มต้นของคอนกรีตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อลดการแตกร้าวของคอนกรีตและทำให้คอนกรีตมีกำลังและความคงทนสูงปัญหาที่พบบ่อยในการก่อสร้างหรือหล่อแผ่นพื้นคอนกรีตในสภาพอากาศร้อนหรือมีลมพัดแรงอาทิเช่นพื้นอาคาร,พื้นถนน,พื้นสนามบิน,หรือแม้แต่แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปคือการแตกร้าวของคอนกรีตในขณะที่กำลังแข็งตัวอันเกิดจากการขาดการบ่มคอนกรีตหรือการบ่มล่าช้าเกินไปหรือการบ่มอย่างผิดวิธีคอนกรีตจำเป็นต้องได้รับการบ่มทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเทและควรบ่มต่อไปจนกระทั่งคอนกรีตมีกำลังตามต้องการหลักการของการบ่มที่ดีจะต้องสามารถป้องกันคอนกรีตไม่ให้เกิดการสูญเสียความชื้นไม่ว่าจะด้วยความร้อนหรือลมไม่ให้คอนกรีตร้อนหรือเย็นมากเกินไปไม่ให้สัมผัสกับสารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตและไม่ถูกชะล้างโดยน้ำฝนหลังจากเทคอนกรีตใหม่ๆเป็นต้นวิธีการบ่มของคอนกรีตมีหลายวิธีอย่างไรก็ตามมาตรฐาน ว.ส.ท

2.10  การทดสอบหาค่าความยุบตัวของคอนกรีตสด (Test for Slump of Fresh Concrete)

ASTM: C 143-78

2.10.1  วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีตสด  ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตนั้น  หากมากไปหรือน้อยเกินไป  ก็จะเป็นเหตุให้คอนกรีตเสียกำลังเมื่อแข็งตัวเต็มที่  คอนกรีตที่มีปริมาณน้ำผสมมากก็จะมีการยุบตัวค่อนข้างสูง  วิธีนี้สามารถทดสอบได้ทั้งห้องปฏิบัติและในสนาม

2.10.2  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

2.10.2.1  คอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่ ๆ ด้วยอัตราซีเมนต์:  ทราย: หิน ต่าง ๆ กันความต้องการ

2.10.2.2  แบบทดสอบมาตรฐานที่ทำด้วยโลหะ ซึ่งซีเมนต์ไม่ยืดเกาะผิวลักษณะเป็นรูปแบบกรวยปลายเปิดทั้งสองด้าน โดยปลายส่วนที่เป็นฐานสำหรับงานสัมผัสพื้น จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 203 มม. (8”) และรูปกรวยจะสอบเล็กลงจนเหลือเส้นผ่าศูนย์กลาง 102 (4”) แบบมีความสูง 305 มม.  (12”) แผ่นโลหะที่นำมาทำเป็นแบบดังกล่าว  ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า  1.61 มม. ( 0.06”) และมีที่สำหรับเท้าเหยียบและมือจับอยู่ตรงข้ามกันทั้งสองด้าน

2.10.2.3  เหล็กกระทุ้ง เป็นเหล็กแท่งกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (5/8”) และมีความยาวประมาณ  600 มม.  ปลายด้านกระทุ้งจะเป็นมลโค้งครึ่งวงกลม

2.10.2.4  เกรียงเหล็ก

2.10.2.5  ไม้บรรทัดเหล็ก

2.10.3 ขั้นตอนการทดลอง

2.10.3.1 เตรียมพื้นที่สำหรับการวางกรวยควรเป็นพื้นที่แข็ง ราบเรียบและไม่ดูดซึม

น้ำเมื่อวางกรวยเรียบร้อยแล้ว ใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบกดลงบนที่สำหรับเท้าเหยียบให้แน่น

2.10.3.2  นำคอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่ ๆ  เทใส่ลงในกรวย  โดยเทแบ่งเป็น  3  ชั้นแต่ละชั้นมีปริมาณเฉลี่ยเท่า ๆ กัน และแต่ละชั้นให้ใช้เหล็กกระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้ง  การกระทุ้งชั้นล่างสุด  ให้พยายามกระทุ้งด้วยการตั้งท่อนเหล็กให้ตรงขณะกระทุ้งบริเวณรอบศูนย์กลางกรวย  และเอียด

เหล็กตามขอบกรวบเมื่อกระทุ้งแถวขอบกรวย  การกระทุ้งชั้นบนสุด  ให้พยายามเติมคอนกรีตให้เต็มแบบตลอดเวลาที่กระทุ้ง

2.10.3.3  ค่อยๆ ยกกรวยขึ้นให้แนวดิ่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอ อย่าให้กรวยเอียงหรือก่อให้เกิดการบิดใดๆ ในคอนกรีตเป็นอันขาด ยกกรวยให้พ้นภายใน 5-10 วินาที และเวลาตั้งแต่เริ่มเทคอนกรีตลงในกรวยจนถึงขั้นสุดท้ายนี้ไม่ควรเกิน 2 วินาที

2.10.3.4  ให้วัดระยะการยุบตัวของคอนกรีตทันที โดยนำกรวยที่ยกออกแล้วมาวางข้าง ๆ เอาเหล็กกระทุ้งวางพาดบนขอบกรวย ให้ปลายเหล็กยื่นเข้ามาเหนือตัวอย่างคอนกรีตที่ยุบตัวแล้วใช้ไม้บรรทัดเหล็กวัดระยะ

2.10.4  การรายงานผล

การยุบตัวของคอนกรีตโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

2.10.4.1  True  Slump คอนกรีตมีเนื้อแน่นสม่ำเสมอ ยุบตัวได้เสมอทั้งกองสามารถบอกค่ายุบตัวได้เลย

2.10.4.2  Shear   Slump คอนกรีตเกาะกันไม่ดี จะยุบตัวพังลง และไหลหลุดไป

ข้างหนึ่งซึ่งส่วนผสมคอนกรีตไม่ดีพอไม่ควรนำมาใช้หล่อเป็นคอนกรีตที่ดีได้ ค่าที่อ่านได้นี้จะใช้วัดความสามารถเทได้ของคอนกรีตไม่ได้

2.10.4.3  Collapse Slump คอนกรีตเกาะกันไม่ดีเลย คอนกรีตจะยุบตัวลงแบนกับพื้นส่วนผสมอาจมีน้ำมากไป ไม่ควรนำมาใช้เป็นคอนกรีตที่ดีได้

ค่าการยุบตัวของคอนกรีตในงานประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมใช้เป็นคอนกรีตที่ดีได้ควรมีค่าดังตารางนี้

ตารางที่ 2-11 แสดงการยุบตัวของคอนกรีต

| ประเภทของงาน | ค่าการยุบตัว(cm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ค่าสูงสุด | ค่าต่ำสุด |
| - ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก - ฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ตอม่อ กำแพงใต้ดิน คอนกรีตใต้น้ำ - พื้นคอนกรีตคาน กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก - เสาอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก - พื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นทางเท้า - คอนกรีตขนาดใหญ่ ใช้คอนกรีตจำนวนมาก | 12.5 10.0 15.0 15.0 7.5 7.5 | 5.5 2.5 7.5 7.5 5.0 2.5 |

2.11 การทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต (Test for Compressive Strength  of  Cylindrical  Concrete  Specimen)  ASTM : C 39-72

2.11.1  วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุต่างๆกันโดยการใส่แรงอัดโดยตรงกับแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงกระบอกตามมาตรฐาน ASTM :C 39-72

2.11.2  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

2.11.2.1  เครื่องมือทดสอบกำลังอัด (Universal Testing Machine)

2.11.2.2  แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ทำด้วยโลหะที่ซีเมนต์ไม่เกาะติดมีขนาด15X15 X 15 cm. จำนวนอย่างละ 3 ตัวอย่าง

2.11.2.3  เครื่องชั่งขนาดใหญ่

2.11.2.4  เครื่องผสมคอนกรีต

2.11.2.5  เครื่องมือวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง

2.11.3 ขั้นตอนการทดลอง

2.11.3.1  การเตรียมแบบหล่อ

1) ทำความสะอาดแบบอย่าให้มีฝุ่นหรือเศษปูนเก่าติดอยู่ทาน้ำมันด้านผิวในที่คอนกรีตจะสัมผัสกัน แบบให้ทั่ว

2) ตรวจสอบสกรูสำหรับแบบทุกตัวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยกา ประกอบแบบแล้วขันหรือรัดให้แน่นทั้งนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรอยแยกหรือแบบหลุดขณะเทคอนกรีตหรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตแน่น

2.11.3.2  การเตรียมตัวอย่างคอนกรีต

1) สำหรับคอนกรีตที่ใช้เครื่องผสมพยายามเลือกเอาคอนกรีตที่อยู่ตรงกลางที่เทออกจากเครื่องผสมใหม่ ๆ

2) เทคอนนกรีตดังกล่าวลงในแบบส่วนหนึ่งประมาณให้ได้ความสูง1ใน3 ของแบบและใช้เหล็กกระทุ้งให้ทั่ว 2 5ครั้งจากนั้นกระทำเช่นเดียวกันอีก 2 ชั้นเมื่อคอนกรีตเต็มแบบแล้วจึงปาดหน้าผิวให้เรียบ

3) ทิ้งแบบที่บรรจุคอนกรีตเรียบร้อยแล้วไว้ในร่มเฉยๆประมาณ24ชั่วโมงจึงถอดแบบออกนำแท่งคอนกรีตไปบ่มจนถึงอายุที่ต้องการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่จะนำมาทดสอบ 1 ชุด ควรมีอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

2.11.3.3  การทดสอบกำลังอัด การทดสอบกำลังอัดของแท่นคอนกรีตให้ทดสอบโดยเร็วที่สุดหลังจากนำขึ้นจากน้ำเมื่อครบอายุก่อนการทดสอบควรตรวจสอบระนาบหัวท้ายของแท่นคอนกรีตว่าแบบราบหรือไม่ ระนาบ ดังกล่าวไม่ควรเอียงมากกว่า0.5 % (โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM C 617-84)

2.11.3.4  การคำนวณ

ค่ากำลังแรงอัดประลัยของแท่งคอนกรีต จะหาได้จากสูตร

Fc   =

Fc	=	กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต กก./ซม.

P	=	แรงกระทำสูงสุดต่อแท่งตัวอย่าง กก.

A	=	พื้นที่หน้าตัดของแท่งตัวอย่างที่วัดต้องฉากกับแรงกระทำ

2.12  นาฬิกาวัด (Dial Gauge)

นาฬิกาวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันพอที่จะจำแนกตามหลักการทำงานได้2ชนิดคือนาฬิกาวัดชนิดมาตรฐานและนาฬิกาวัดชนิดคาน

2.12.1  นาฬิกาวัดชนิดมาตรฐาน (Standard Type)

ภาพที่ 2-1 แสดงลักษณะของนาฬิกาวัดชนิดมาตรฐาน

ค่าความละเอียดของนาฬิกาวัดชนิดนี้ มีทั้งแบบ 0.01 มม. และ 0.001 มม. เมื่อหัวสัมผัสถูกดันขึ้นเข็มยาวของหน้าปัทม์จะหมุนตามเข็มนาฬิกา เมื่อเข็มยาวหมุนครบ 1 รอบ เข็มสั้นจะหมุนไป 1 ช่องสเกล เมื่อมองดูที่หน้าปัดของเข็มสั้นจะทราบทันทีว่าเข็มยาวหมุนไปกี่รอบ

2.12.2 การอ่านค่าจากการวัด

#### ภาพที่ 2-2 ส่วนประกอบในการอ่านค่าการวัด

การอ่านค่าบนหน้าปัดของนาฬิกาวัดให้อ่านจำนวนมิลลิเมตรด้วยเข็มวัดรอบ 1 ก่อน แล้วอ่านจำนวนความละเอียด 0.01 มม. ด้วยเข็มยาว 2โดยแผ่นสเกล3 เมื่อแกนวัดเคลื่อนที่ขึ้นให้อ่านค่าจากตัวเลขด้านนอก4ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าแกนวัดเลื่อนเคลื่อนที่ลงให้ใช้ตัวเลขด้านใน 5 ของหน้าปัด อ่านค่าในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

ภาพที่ 2-3  ระยะการเคลื่อนที่ของเข็มในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

แกนวัดเคลื่อนที่ขึ้นอ่านค่าได้ในทิศทางบวกเมื่อเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงเข็มวัดรอบอ่านค่าได้ 1.00 มม. ที่เข็มวัดละเอียด 0.01 มม. อ่านค่าได้ 0.91 มม. ค่ารวม 1.91 มม.

ภาพที่ 2-4  ระยะการเคลื่อนที่ของเข็มในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

แกนวัดเคลื่อนที่ลง อ่านค่าได้ในทิศทางลบเมื่อเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง จากภาพที่ 8.9 เข็มวัดรอบอ่านค่าได้ –1.00 มม. ที่เข็มวัดละเอียดอ่านค่าได้ –0.54 มม. ค่ารวม –1.54 มม.

2.13  การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง

การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง(BuildingLoadTest)ในที่นี้หมายถึงการทดสอบเพื่อให้ทราบว่าโครงสร้างนั้นๆความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกจร(LiveLoad)ตามเทศบัญญัติของกรุงเทพมหานคร พ.ศ 2522ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ตามมาตรฐาน ACI Code 318-89 ซึ่งการเลือกตำแหน่งที่ทำการทดสอบขั้นตอนและกระบวนการทดสอบรวมทั้งการวิเคราะห์ผลการทดสอบควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากวิศวกรที่มี ประสบการณ์การทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ”

2.13.1  เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

2.13.1.1  Dial Gauge ขนาดก้านยาว 1 cm. วัดค่าความละเอียดได้ 0.01 mm.

2.13.1.2  Magnetic Holder สำหรับยึดจับ Displacement Transducer และ Dial Gauge

2.13.1.3  เทอร์โมมิเตอร์ ใช้วัดอุณหภูมิขณะทำการทดสอบ

2.13.1.4  กล้องส่องทางไกลหรือกล้องสำรวจที่มีกำลังขยายสูงเพื่อใช้อ่านค่าการแอ่นตัวจาก Dial Gauge

2.12.2  การวางน้ำหนักบรรทุก

การวางน้ำหนักบรรทุกสามารถใช้วัสดุต่างๆ ได้แก่ น้ำ, ปูนซีเมนต์, อิฐบล็อก, หิน-ทรายฯลฯแต่วัสดุที่นิยมใช้ได้แก่น้ำเพราะว่าสามารถทำการวางและปลดน้ำหนักได้สะดวกรวดเร็วกว่าวัสดุอื่นๆ และขณะทดสอบหากพบว่าการแอ่นตัวสูงเกินไป และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถปลดน้ำหนักได้ทันที ก่อนที่จะเป็นอันตรายแก่โครงสร้าง

การวางน้ำหนักบรรทุกจะทำตามมาตรฐาน ACI 318-89 ซึ่งน้ำหนักบรรทุกสูงสุดสามารถหาได้จาก  	สูตร

Total Load      =       0.85*(1.4*Dead Load + 1.7*Live Load)

Total Load      =        น้ำหนักบรรทุกรวม

Dead Load      =        น้ำหนักบรรทุกคงที่ของโครงสร้าง

Live Load       =        น้ำหนักบรรทุกจร

แบ่งการวางน้ำหนักเป็น 4 ขั้นๆ ละเท่าๆ กัน โดยมีลำดับการวางน้ำหนักบรรทุกดังนี้

0% - 25% - 50% - 75% - 100%** - 50% - 0**

2.12.3  การทดสอบและบันทึกค่าการแอ่นตัว

2.12.3.1  บันทึกค่าการแอ่นตัว (Initial Deflection) และอุณหภูมิ

(Temperature) ก่อนทำการทดสอบน้ำหนักบรรทุก

2.12.3.2  ทำการเพิ่มน้ำหนักบรรทุก (Testload) เป็น4ขั้นโดยแต่ละขั้นจะเพิ่มน้ำหนักบรรทุกขั้นละ 25% ของน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (Maximum testload )จะคงน้ำหนักบรรทุกไว้ 1 ชั่วโมงทำการบันทึกค่าการแอ่นตัว(Deflection)และอุณหภูมิ (Temperature) ในแต่ละขั้นที่คงน้ำหนักบรรทุกไว้ 1 ชม. ที่เวลา 0, 5, 15, 30 และ 60 นาที

2.12.3.3  ที่น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (Maximum test load) ที่มีเครื่องหมาย ** จะคงน้ำหนักบรรทุกไว้ 24 ชั่วโมง ทำการบันทึกค่าการแอ่นตัว (Deflection) และอุณหภูมิ (Temperature) ที่เวลา 0, 5, 15, 30 และ 60 นาที และต่อไปทุกๆ 1 ชม. จนครบ 24 ชม.

2.12.3.4  ค่าการแอ่นตัวที่น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (Maximumtestload) และคงน้ำหนักบรรทุกไว้ 24 ชั่วโมง จะเป็นค่า Initial deflectionหรือ Maximumdeflection            (ตามมาตรฐานACI31889)

หมายเหตุ ในขณะทำการทดสอบนั้น โครงสร้างต้องไม่มีความเสียหาย (Visible evidence of failure) เกิดขึ้น ความเสียหายของโครงสร้าง (Visible evidence of failure) ที่ว่าหมายถึง “ การแตกร้าว, การขยายตัว หรือมีขนาดการแอ่นตัว ของโครงสร้างที่มากเกินไปโดยสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน และอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของโครงสร้างที่ทดสอบและโครงสร้างอื่นๆ

2.12.3.5  ทำการปลดน้ำหนักบรรทุก (Reboundtestload) โดยจะปลดน้ำหนักบรรทุกออก 50% ของน้ำหนักบรรทุกสูงสุด(Maximum Test Load) และจะคงน้ำหนักบรรทุกไว้ 1 ชั่วโมงทำการบันทึกค่าการแอ่นตัว (Deflection) และอุณหภูมิ(Temperature)ในแต่ละขั้นที่คงน้ำหนักบรรทุกไว้ 1 ชม. ที่เวลา  0, 5, 15, 30 และ 60 นาที

2.13.3.6  ปลดน้ำหนักบรรทุกที่เหลือออกจนหมด (ขั้นที่มีเครื่องหมาย ** แสดงไว้) จะคงน้ำหนักบรรทุกไว้24ชั่วโมงทำการบันทึกค่าการแอ่นตัว (Deflection) และอุณหภูมิ (Temperature) ที่เวลา 0, 5, 15, 30 และ 60 นาที และต่อไปทุกๆ 1 ชม. จนครบ 24 ชม.

2.13.3.7  ค่าการแอ่นตัวเมื่อปลดน้ำหนักบรรทุกออกทั้งหมดแล้ว (Rebound test load) และปล่อยให้คืนตัว 24 ชั่วโมง จะเป็นค่า Final deflection

2.13.3.8  คำนวณหาค่าการคืนตัว (Recovery of Deflection) มีค่าเท่ากับ ค่า Initial deflection ลบด้วยค่า Final Deflection

2.13.3.9 นำค่าการแอ่นตัวที่ได้เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำหนักบรรทุก (Load; kg./m2.) กับค่าการแอ่นตัว (Total Deflection ; mm.) ของแผ่นพื้น  และกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง น้ำหนักบรรทุก (กิโลกรัมต่อตารางเมตร),เวลา (Time ; hr.) กับค่าการแอ่นตัว(Total Deflection ; mm.) ที่ตำแหน่งที่เกิดการแอ่นตัวมากที่สุด

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินการ

ในการทำโครงการ การทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่ สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก./ม. มีขั้นตอนการดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ออกแบบพื้นเสริมเหล็กทางเดียว (One Way Slab)

ภาพที่ 3-1 แสดงภาพเพื่อวิเคราะห์ออกแบบแผ่นพื้น

วิธีทำ

Fc’ =173.5  กก./ม.2        Fc = 65 กก./ม.2       fs  = 1200 กก./ม.2         n = 10.18               k    = 0.355                    j   = 0.882                r   = 10.176

พื้นด้านยาว(L)	=	 2.00	ม.	พื้นด้านสั้น(S)	=	1.00	 ม.

ฉะนั้น  	L/S	=		=	2 > 2

ลักษณะของพื้นที่ตามโจทย์เป็นแบบพื้นเสริมเหล็กทางเดียว

หาความหนา (D)        =	     	     =	   	     =	8 ซม.

น้ำหนักพื้น (DL)	=	0.08 × 1 × 1 × 2400 	=	192	กก./ม.2

น้ำหนักจร (LL)	=	1 × 1 × 150	=	150	กก./ม.2

น้ำหนักบรรทุก (W)	=	192+150	=	342 	กก./ม.2

ภาพที่ 3-3 (บน) แสดงแรงเฉือนของพื้น

(ล่าง)  แสดงโมเมนต์ดัดของพื้น

ภาพที่ 3-2 (บน) แสดงความหนาของพื้น

(ล่าง)  แสดงน้ำหนักบรรทุกพื้น

หาค่าโมเมนต์ดัด (M)	M	=

M	=		=	171 	 กก. – ม.

ตรวจสอบความหนาของพื้น, สมมติใช้เหล็กเสริมขนาด Ø 6 มม.

d	=	8 – (2 + )	=	5.7  ซม.

d	=		=		=  	4.09 < 5.7ซม.

As	=		=	 	=  	2.83 ซม.2

ใช้เหล็กเสริมขนาด Ø 6 ม.ม. @ 0.10 ม. (As = 3.11 ซม.2) Ast=0.0025×100×8 =2.00 ซม.2

ใช้เหล็กเสริมกันร้าวขนาด Ø 6 ม.ม. @ 0.14 ม. (As = 2.26 ซม.2)

ภาพที่ 3-4 แสดงตำแหน่งเหล็ก

3.2  การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต  (Concrete Mixed Design) ACI (2111.1-77)

มาตรฐานการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเพื่อให้ได้กำลังอัดมีความแปรผัน เนื่องจากองค์ประกอบอื่นๆ

Fcr     =    Fc+Ks

Fcr     =     กำลังอัดเฉลี่ย

Fc      =     กำลังอัดที่กำหนดไว้ในการออกแบบ

Ks      =     ส่วนเผื่อ ซึ่งประกอบด้วยค่า

K       =     ค่าคงที่

S       =     ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังอัดตัวอย่าง 00ค่าหรือ       มากกว่า

ค่า k ในสมการถ้าต้องการใช้ค่าต่ำ fc’ จะได้ค่า k ลดลงสำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S นั้น  จำเป็นต้องหาจากก้อนตัวอย่างมี สถิติไว้พอเพียงแต่ผลการทดลองน้อยกว่าก็ พออนุโลมได้ โดยต้องดู ในตารางที่ 2.3,2.4.และ 2.5

3.2.1  ขั้นตอนการเตรียมการเทคอนกรีต

3.2.1.1 ค่าที่กำหนดให้

| - Compression | = | 250 ksc. |
| --- | --- | --- |
| - Slump | = | 8 – 10 cm. |
| - ปริมาณน้ำ | = | 200 kg. |

0.08 ม.

6 มม. @ 0.14 ม.

6 มม. @ 0.10 ม.

1.0 ม.

สรุป

อัตราส่วนผสมคอนกรีต ม.3 (อัตราส่วน 1:2:4)

- Cement = 323 kg.

- ทราย = 646 kg.

- หิน = 1292 kg.

- น้ำ = 200 kg.

3.2.1.2  การออกแบบส่วนผสม

คอนกรีตเท   2.0 x 1.0 x 0.08 m.     =  0.160  ม.3

ปูนซีเมนต์          =  323 x  0.160   =  52      kg.

ทราย               =  646 x  0.160   =  103    kg.

หิน                 =  1292x 0.160    =  207    kg.

น้ำ                  =  200 x  0.160   =  32     kg .

3.3  การทดสอบหาค่าความยุบตัวของคอนกรีตสด (Test for Slump of Fresh Concrete)   ASTM: C 143-78

3.3.1  วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีตสด  ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตนั้น  หากมากไปหรือน้อยเกินไป  ก็จะเป็นเหตุให้คอนกรีตเสียกำลังเมื่อแข็งตัวเต็มที่  คอนกรีตที่มีปริมาณน้ำผสมมากก็จะมีการยุบตัวค่อนข้างสูง  วิธีนี้สามารถทดสอบได้ทั้งห้องปฏิบัติและในสนาม

3.3.2  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- คอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่  ๆ  ด้วยอัตราซีเมนต์ :  ทราย : หิน ต่าง ๆ กันความต้องการ

- แบบทดสอบมาตรฐานที่ทำด้วยโลหะ  ซึ่งซีเมนต์ไม่ยืดเกาะผิวลักษณะเป็นรูปแบบกรวยปลายเปิดทั้งสองด้าน  โดยปลายส่วนที่เป็นฐานสำหรับงานสัมผัสพื้น  จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 203 มม. (8”) และรูปกรวยจะสอบเล็กลงจนเหลือเส้นผ่าศูนย์กลาง 102 (4”) แบบมีความสูง 305 มม.  (12”) แผ่นโลหะที่นำมาทำเป็นแบบดังกล่าว  ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า  1.61 มม. ( 0.06”) และมีที่สำหรับเท้าเหยียบและมือจับอยู่ตรงข้ามกันทั้งสองด้าน

- เหล็กกระทุ้ง  เป็นเหล็กแท่งกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (5/8”) และมีความยาวประมาณ  600 มม.  ปลายด้านกระทุ้งจะเป็นมลโค้งครึ่งวงกลม

- เกรียงเหล็ก

- ไม้บรรทัดเหล็ก

3.3.3  ขั้นตอนการทดสอบ

3.3.3.1 เตรียมพื้นที่สำหรับการวางกรวยควรเป็นพื้นที่แข็ง  ราบเรียบและไม่ดูดซึมน้ำเมื่อวางกรวยเรียบร้อยแล้ว  ใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบกดลงบนที่สำหรับเท้าเหยียบให้แน่น

3.3.3.2 นำคอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่ ๆ  เทใส่ลงในกรวย  โดยเทแบ่งเป็น  3  ชั้นแต่ละชั้นมีปริมาณเฉลี่ยเท่า ๆ กัน และแต่ละชั้นให้ใช้เหล็กกระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้ง  การกระทุ้งชั้นล่างสุด  ให้พยายามกระทุ้งด้วยการตั้งท่อนเหล็กให้ตรงขณะกระทุ้งบริเวณรอบศูนย์กลางกรวย  และเอียงเหล็กตามขอบกรวบเมื่อกระทุ้งแถวขอบกรวย  การกระทุ้งชั้นบนสุด   ให้พยายามเติมคอนกรีตให้เต็มแบบตลอดเวลาที่กระทุ้ง

3.3.3.4 ค่อย ๆ ยกกรวยขึ้นให้แนวดิ่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอ อย่าให้กรวยเอียงหรือก่อให้เกิดการบิดใดๆ ในคอนกรีตเป็นอันขาด ยกกรวยให้พ้นภายใน 5-10 วินาที และเวลาตั้งแต่เริ่มเทคอนกรีตลงในกรวยจนถึงขั้นสุดท้ายนี้ไม่ควรเกิน 2  วินาที

3.3.3.5 ให้วัดระยะการยุบตัวของคอนกรีตทันที โดยนำกรวยที่ยกออกแล้วมาวางข้าง ๆ เอาเหล็กกระทุ้งวางพาดบนขอบกรวย ให้ปลายเหล็กยื่นเข้ามาเหนือตัวอย่างคอนกรีตที่ยุบตัวแล้วใช้ไม้บรรทัดเหล็กวัดระยะ

3.3.4  การรายงานผล

การยุบตัวของคอนกรีตโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

3.3.4.1 True Slump  คอนกรีตมีเนื้อแน่นสม่ำเสมอ ยุบตัวได้เสมอทั้งกองสามารถบอกค่ายุบตัวได้เลย

3.3.4.2 Shear Slump คอนกรีตเกาะกันไม่ดี จะยุบตัวพังลง และไหลหลุดไปข้างหนึ่งซึ่งส่วนผสมคอนกรีตไม่ดีพอไม่ควรนำมาใช้หล่อเป็นคอนกรีตที่ดีได้ ค่าที่อ่านได้นี้จะใช้วัดความสามารถเทได้ของคอนกรีตไม่ได้

3.3.4.3 Collapse Slump คอนกรีตเกาะกันไม่ดีเลย คอนกรีตจะยุบตัวลงแบนกับพื้นส่วนผสมอาจมีน้ำมากไป ไม่ควรนำมาใช้เป็นคอนกรีตที่ดีได้

3.4  การทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต (Test for Compressive Strength of

Cylindrical  Concrete Specimen) ASTM: C 39-72

3.4.1  วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุต่างๆกันโดยการใส่แรงอัดโดยตรงกับแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงกระบอกตามมาตรฐาน ASTM C 39-72

3.4.2  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.4.2.1  เครื่องมือทดสอบกำลังอัด (Universal Testing Machine)

3.4.2.2  แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ทำด้วยโลหะที่ซีเมนต์ไม่เกาะติดมีขนาด15 X 15 cm. จำนวนอย่างละ 3 ตัวอย่าง

3.4.2.3  เครื่องชั่งขนาดใหญ่

3.4.2.4  เครื่องผสมคอนกรีต

3.4.2.5  เครื่องมือวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง

3.4.3  ขั้นตอนการทดลอง

3.4.3.1  การเตรียมแบบหล่อ

1) ทำความสะอาดแบบ อย่าให้มีฝุ่นหรือเศษปูนเก่าติดอยู่  ทาน้ำมันด้านผิวในที่คอนกรีตจะสัมผัสกัน แบบให้ทั่ว

2) ตรวจสอบสกรูสำหรับแบบทุกตัวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยกา ประกอบแบบแล้วขันหรือรัดให้แน่นทั้งนี้เป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดรอยแยกหรือแบบหลุดขณะเทคอนกรีตหรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตแน่น

3.4.3.2  การเตรียมตัวอย่างคอนกรีต

1) สำหรับคอนกรีตที่ใช้เครื่องผสม  พยายามเลือกเอาคอนกรีตที่อยู่ตรงกลางที่เทออกจากเครื่องผสมใหม่ ๆ

2) เทคอนนกรีตดังกล่าวลงในแบบส่วนหนึ่ง  ประมาณให้ได้ความสูง 1 ใน 3 ของแบบ และใช้เหล็กกระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้ง จากนั้นกระทำเช่นเดียวกันอีก 2 ชั้นเมื่อคอนกรีตเต็มแบบแล้วจึงปาดหน้าผิวให้เรียบ

3) ทิ้งแบบที่บรรจุคอนกรีตเรียบร้อยแล้วไว้ในร่มเฉยๆ ประมาณ  24 ชั่วโมง จึงถอดแบบออก นำแท่งคอนกรีตไปบ่มจนถึงอายุที่ต้องการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่จะนำมาทดสอบ 1 ชุด ควรมีอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

3.4.3.3  การทดสอบกำลังอัด

การทดสอบกำลังอัดของแท่นคอนกรีตให้ทดสอบโดยเร็วที่สุด หลังจากนำขึ้น จากน้ำเมื่อครบอายุก่อนการทดสอบควรตรวจสอบระนาบหัวท้ายของแท่นคอนกรีตว่าแบบราบหรือไม่ ระนาบ ดังกล่าวไม่ควรเอียงมากกว่า  0.5 %  (โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน ASTM C 617-84)

1) การคำนวณ

ค่ากำลังแรงอัดประลัยของแท่งคอนกรีต จะหาได้จากสูตร

Fc   =

Fc	=	กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต กก./ซม.

P	=	แรงกระทำสูงสุดต่อแท่งตัวอย่าง กก.

A	=	พื้นที่หน้าตัดของแท่งตัวอย่างที่วัดต้องฉากกับแรงกระทำ

3.5  การทดสอบการรับน้ำหนักของพื้น

3.5.1  ขั้นตอนการทดสอบ

3.5.1.1  ติดตั้งมาตรวัดความแอ่น1ตัวที่กึ่งกลางแผ่นคอนกรีตและที่ L/4 ของแผ่นพื้นทั้งสองด้าน เพื่อใช้เปรียบเทียบความแอ่นตัว

3.5.1.2  เริ่มใส่น้ำหนักบนแผ่นคอนกรีตเป็นช่วงดังนี้ คือ  ร้อยละ  25  ของน้ำหนักบรรทุกที่กําหนดไว้  ใส่น้ำหนักบรรทุก และหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว 15 นาทีให้อ่านค่าความแอ่นตัวแล้วบันทึกค่าการแอ่นตัวไว้  แล้วจึง   เริ่มเพิ่มน้ำหนักบรรทุกช่วงต่อไป ทำเช่นนี้ เรื่อยไปจน ครบช่วงการเพิ่มน้ำหนักที่กำหนดไว้ การใส่น้ำหนักบรรทุกต้องค่อยๆ ใส่ พยายามไม่ให้เกิดการกระแทกกับพื้นที่ ทดสอบและต้องให้น้ำหนักแผ่สม่ำเสมอตลอดช่วงด้วย

3.5.1.3. เมื่อใส่น้ำหนักจนครบที่กำหนดไว้แล้ว อ่านค่าการแอ่นตัวของแผ่นพื้นว่า ค่าการแอ่นตัวเกินที่ได้คำนวณไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่เกิน เริ่มใส่น้ำหนัก เข้าไปอีกเรื่อยๆ จนกว่ามาตรวัดการแอ่นตัวจะอ่านค่าการแอ่นตัวถึงค่าการโก่งตัวที่ยอมให้

3.5.1.4  เมื่อใส่น้ำหนักจนถึงค่าการโก่งตัวที่ยอมให้ ให้จดบันทึกค่าการแอ่นตัวของ

น้ำหนักบรรทุกแล้วให้ปล่อยไว้ 24 ชั่วโมง แล้วอ่านค่า

3.5.1.5  เริ่มปลดน้ำหนักบรรทุก โดยปฏิบัติเป็นขั้นตอนย้อนกลับกับตอนใส่น้ำหนักบรรทุกทุกประการ

3.5.1.6  อ่านค่าการคืนตัว (recovery of deflection) อีกครั้งหนึ่ง หลังจากปลดน้ำหนัก

บรรทุกออกหมดแล้ว 24 ชั่วโมง

.3.5.2  การคำนวณค่าการโก่งตัว

I   =  โมเมนต์อินเนอร์เชียของรูปตัดรอบแกนที่รับโมเมนต์ดัด =

Ec =  Modulus of Elasticity   = 15100Fc'

W = น้ำหนักบรรทุก (kg/m2)

I   = ความยาวเป็น (mm)	
  	3.5.2.1 การโก่งตัวที่เกิดขึ้น  ∆max =

E = 15100  Fc'  กำหนด Fc’     = 173.5

แทนค่า   E=  15100 173.5=    198,896ksc.

I =    แทนค่า       I =  = 4266

แทนค่าในสูตร  ∆max =    =

= 0.084   cm

3     3.5.2.2  การโก่งตัวที่ยอมให้     ∆all  =

=

∆all  = 0.556 cm

การโก่งตัวที่ยอมให้ = 0.0056 มม. ,mm.

2.0 ม.

ภาพที่ 3-5 แสดงการโก่งตัวที่เกิดขึ้นจริง

W= 342 kg/m

บทที่ 4

ผลการดำเนินโครงการ

ในการทดสอบสอบแผ่นพื้นหล่อที่ ขนาด 0.50 x 2.00 x 0.08 ม. จำนวน 1 แผ่น ที่สามารถรับน้ำหนักได้บรรทุกได้ 150 กก./ม.2 จากการทดสอบมีผลการดำเนินการปฏิบัติการทดสอบดังต่อไปนี้

4.1 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ตารางที่ 4-1 ตารางการจดบันทึกการให้น้ำหนัก

| ครั้งที่ | น้ำหนัก LOAD (กิโลกรัม) | ∆all L/360 (mm) | (mm) | Dial Gauge |  |  | การโก่งตัวที่เกิดขึ้นจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) |  |  |
| 1 | 50 | 0.0056 | 0.84 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| 2 | 100 | 0.0056 | 0.84 | 0.100 | 0.100 | 0.110 | 0.103 |  |
| 3 | 150 | 0.0056 | 0.84 | 0.160 | 0.170 | 0.164 | 0.164 |  |
| 4 | 200 | 0.0056 | 0.84 | 0.200 | 0.200 | 0.210 | 0.203 |  |
| 5 | 250 | 0.0056 | 0.84 | 0.240 | 0.250 | 0.210 | 0.233 |  |
| 6 | 300 | 0.0056 | 0.84 | 0.320 | 0.350 | 0.340 | 0.336 |  |
| 7 | 350 | 0.0056 | 0.84 | 0.450 | 0.500 | 0.550 | 0.500 |  |
| 8 | 400 | 0.0056 | 0.84 | 0.550 | 0.600 | 0.630 | 0.593 |  |
| 9 | 450 | 0.0056 | 0.84 | 0.650 | 0.680 | 0.660 | 0.663 |  |
| 10 | 500 | 0.0056 | 0.84 | 0.750 | 0.720 | 0.750 | 0.740 |  |
| 11 | 550 | 0.0056 | 0.84 | 0.830 | 0.870 | 0.880 | 0.860 |  |
| 12 | 600 | 0.0056 | 0.84 | 0.900 | 0.997 | 1.110 | 0.999 |  |
| 13 | 650 | 0.0056 | 0.84 | 1.130 | 1.330 | 1.240 | 1.233 |  |
| 14 | 700 | 0.0056 | 0.84 | 1.250 | 1.480 | 1.450 | 1.393 |  |
| 15 | 750 | 0.0056 | 0.84 | 1.500 | 1.703 | 1.590 | 1.597 |  |
| 16 | 800 | 0.0056 | 0.84 | 1.710 | 1.960 | 1.830 | 1.833 |  |

ตารางที่ 4-2 การอ่านค่าการแอ่นตัวหลังจากผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง

| วันที่ DATE | เวลา TIME | Dial Gauge |  |  | ค่าการแอ่นตัว | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 21/09/58 | 13.00 | 1.710 | 1.710 | 1.830 | 1.833 | เอาน้ำหนัก 800 ค้างไว้ที่พื้นคอนกรีต 24 ชั่วโมง |
| 22/09/58 | 13.00 | 0.040 | 0.090 | 0.070 | 0.066 | อ่านค่าหลังจากปลดน้ำหนักออก 24 ชั่วโมง |

ตารางที่ 4-3 น้ำหนักและการแอ่นตัว

| Pressure (กิโลกรัม) | Settlement (มิลลิเมตร) |
| --- | --- |
| 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 | 0.000 0.103 0.164 0.203 0.233 0.336 0.500 0.593 0.663 0.740 0.860 0.999 1.233 1.393 1.597 1.883 |

ภาพที่ 4-1  ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและการแอ่นตัว

4.2 ผลการทดสอบ

ตารางที่ 4-4 ผลการทดสอบ

| น้ำหนักเต็มที่ ที่พื้นคอนกรีตรับได้(kg) | การแอ่นตัว(ต้องไม่เกิน 5.56 mm) |
| --- | --- |
| 800 | 1.960 |

บทที่ 5

บทสรุป  อภิปรายผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ

โครงสร้างของพื้นที่นับว่าเป็นส่วนสำคัญของตัวบ้านอีกสาวนหนึ่ง  ที่จะต้องให้ความสำคัญในด้านของความแข็งแรงแล ความคงทน  เพราะพื้นเป็น ส่วนที่ต้องรับน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นตู้ เตียง โต๊ะ หรืออาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ  ซึ่งบางจุดอาจจะต้องรับน้ำหนักนับร้อยกิโลกรัม  ต่อตารางเมตรเลยทีเดียว  นอกจากนี้  ในบางครั้งพื้นอาจจะต้องรับแรงกระแทกต่างๆ  นอกเหนือจากความคาดหมาย  เช่น  แจกันกระเบื้องใบใหญ่ตก  ตู้หนังสือล้ม  หรือแม้กระทั่งเกิดไฟไหม้หรือเกิดแผ่นดินไหว  ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้  จะไม่ใช่สิ่งปกติที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆ  แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้  และหากบังเอิญ  เกิดขึ้นมาแล้วโครงสร้างของพื้นที่  มั่นคงแข็งแรงกว่าก็ย่อมจะเกิดความเสียหายน้อยกว่าและให้ความปลอดภัย  แก่ชีวิตของผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินมากกว่าไม่เกิดการพังทลายลงมาง่ายๆ  เมื่อทราบถึงความสำคัญของพื้นเช่นนี้แล้วจึงอยากให้เน้นที่เรื่องของพื้น เป็นหลัก เพราะเป็นส่วนประกอบที่กินบริเวณมากของตัวบ้าน  และมีเรื่องให้ความสำคัญ แก่ผู้อาศัยและทรัพย์สินมากกว่า  ไม่เกิดการพังทลายลงมา

จึงทำให้คณะผู้ศึกษา  มีความสนใจศึกษาการรับน้ำหนักของแผ่นหล่อในที่ที่ออกแบบตามค่าที่ใช้ในการออกแบบของจังหวัดเลยที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ 150 กก./ม.2 โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา  ได้แก่ พฤติกรรมการรับน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่

การรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยใช้เครื่องมือในการทดสอบได้แก่ การทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตด้วยวิธี (Test for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimen)  และใช้เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วย (Universal Testing Machine)

5.1  สรุปผลการทดสอบ

ในการทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่ออกแบบตามค่าที่ใช้ในการออกแบบของจังหวัดเลย ที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ 150./ม.2  ซึ่งจากการคำนวณไว้แล้วรายละเอียด ดังนี้

5.1.1 ผลทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีติดตั้งมาตรวัดความแอ่น     1 ตัว ที่กึ่งกลางแผ่นคอนกรีตและที่ L/4 ของแผ่นพื้นทั้งสองด้าน เพื่อใช้เปรียบเทียบความแอ่นตัวและอ่านค่าการคืนตัว (recovery of Deflection)  พบว่าพื้นคอนกรีตจะต้องรับน้ำหนักได้ 648 กก.

5.1.2 ผลทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีติดตั้งมาตรวัดความแอ่น     1 ตัว  ที่กึ่งกลางแผ่นคอนกรีตและที่ L/4  ของแผ่นพื้นทั้งสองด้าน  เพื่อใช้เปรียบเทียบความแอ่นตัวและอ่านค่าการคืนตัว (recovery of Deflection)  พบว่า  การอ่านค่าการแอ่นตัวหลังจากผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง เอาน้ำหนัก 800 ค้างไว้ที่พื้นคอนกรีตได้ค่าการแอ่นตัวที่ 1.883 มิลลิเมตร

5.1.3 ผลทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีติดตั้งมาตรวัดความแอ่น 1 ตัว ที่กึ่งกลางแผ่นคอนกรีตและที่ L/4 ของแผ่นพื้นทั้งสองด้าน  เพื่อใช้เปรียบเทียบความแอ่นตัวและอ่านค่าการคืนตัว (Recovery of Deflection) จากการทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นพื้นในกรณีที่รับน้ำหนักบรรทุกได้ 150กก./ม.2  จากการคำนวณตามทฤษฏีการโก่งตัวที่เกิดขึ้นที่น้ำหนัก 648 กิโลกรม  พื้นจะแอ่นตัวไม่เกิน 5.56 มิลลิเมตร  แต่การทดสอบครั้งนี้แผ่นพื้นสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 800 กิโลกรัม จึงค่อยเกิดการแตกร้าวสามารถรับน้ำหนักตามทฤษฎีได้

5.2  อภิปรายผลการทดสอบ

ผลทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีติดตั้งมาตรวัดความแอ่น 1 ตัวที่กึ่งกลางแผ่นคอนกรีตและที่ L/4 ของแผ่นพื้นทั้งสองด้าน เพื่อใช้เปรียบเทียบความแอ่นตัวและอ่านค่าการคืนตัว (Recovery of Deflection)  จะต้องมีค่าการโก่งตัวตามทฤษฏีการโก่งตัวที่เกิดขึ้น 5.56 มิลลิเมตรการทดสอบครั้งนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมคอนกรีตและใช้เหล็กเสริมเป็นเหล็กขนาด 6 มิลลิเมตรกำหนดระยะห่างเหล็กเสริม 0.35  เมตร ความยาวของแผ่นพื้นยาว 2.0 เมตร กว้าง 0.5 เมตร หนา 0.08 เมตร ใช้แผ่นพื้นจำนวน 1 แผ่น ซึ่งจากการทดสอบใส่น้ำหนักบรรทุกเริ่มจาก 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800 กิโลกรัม  โดยใส่น้ำหนักค้างไว้ 15  นาที  แล้วอ่านค่า พอถึงน้ำหนัก 800 กิโลกรัม  เกิดการแตกร้าวของแผ่นพื้นจึงหยุดการทดสอบ

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.2.1  ข้อควรระวังในการทดสอบครั้งนี้ จะต้องมีการปฏิบัติตามหลักการทดสอบ

5.2.2  ควรทำการศึกษาผลการทดสอบที่ใช้แผ่นพื้นในกรณีที่รับน้ำหนัก บรรทุกจร

(Live  Load) ที่ตามแบบจริงมากกว่า 1 แผ่น

5.2.3  น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบควรเป็นน้ำหนักที่คงที่

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

กฤต โง้วธนสุวรรณ, 2550, โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เอกสารประกอบวิชาโครงสร้าง 3 รหัสวิชา 603  มหาสารคาม:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์, 2550,  มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน,  พิมพ์ครั้งที่ 10,   กรุงเทพฯ.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2546, กระทรวงอุตสาหกรรม,  แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง

หล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต, มอก.576.

เอกสารประกอบการเรียนการสอน, วิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสวิชา    3121-2009, วิทยาลัยเทคนิคเลย.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ขั้นตอนและการทดสอบ

ภาพที่ ก-1 การหาขนาดคละทราย

ภาพที่ ก-2  การหาขนาดคละหิน

ภาพที่ ก-3 การหาค่ายุบตัว

ภาพที่ ก-4  การทดสอบกำลังอัด

ภาพที่ ก-5 การผสมคอนกรีต 1:2:4 สำหรับเทพื้น

ภาพที่ ก-6  การแต่งผิวปูน

ภาพที่ ก-7  การติดตั้งมาตรวัด

ภาพที่ ก-8 แผ่นพื้นพร้อมทำการทดสอบ

ภาพที่ ก-9 เริ่มใส่น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

ภาพที่ ก-10ใส่น้ำหนัก 100 กิโลกรัม

ภาพที่ ก-11 การอ่านค่าน้ำหนัก 100 กิโลกรัมผ่านไป 15 นาที

ภาพที่ ก -12 การอ่านค่าความแอ่นตัวที่650 กิโลกรัม

ภาพที่ ก-13 ค้างน้ำหนักบรรทุกไว้ 24 ชั่วโมง

ภาพที่ ก -14ปลดน้ำหนักบรรทุกออกเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง

ภาคผนวก ข

เอกสารทดสอบวัสดุ

Sieve analysis

Dry weight of original sample 500 g.

| Sieve no. | sieve opening (mm.) | Wt.sieve (gm.) | Wt.sieve + sample (gm.) | Wt.sieve retained (gm.) | Percent retained | comulative Percent retained | Percent Finere passing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ½ |  |  |  |  |  |  |  |
| ¾ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.760 | 505.50 | 513.00 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 98.50 |
| 8 | 2.380 | 485.70 | 524.80 | 39.10 | 7.82 | 9.32 | 90.62 |
| 16 | 1.190 | 453.40 | 527.70 | 74.30 | 14.86 | 24.18 | 75.82 |
| 30 | 0.590 | 416.00 | 560.10 | 144.10 | 28.82 | 53.00 | 47.00 |
| 50 | 0.297 | 356.70 | 509.30 | 152.60 | 30.52 | 83.52 | 16.48 |
| 100 | 0.149 | 345.60 | 396.50 | 68.90 | 13.78 | 97.30 | 2.70 |
| pan | - | 376.40 | 389.50 | 13.40 | 2.68 | - |  |
|  |  |  |  | 499.90 | 100.00 |  |  |

Error (originalulative pertained wt.-totol wt.retained)= 0.1 gm. : percent error = 0.02%

Finess modulus = total of cumulative pertained/ 100=2.68

Sieve analysis

Dry weight of original sample 2,000 g.

| Sieve no. | sieve opening (mm.) | Wt.sieve (gm.) | Wt.sieve + sample (gm.) | Wt.sieve retained (gm.) | Percent retained | comulative Percent retained | Percent Finere passing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ½ | 25.40 | 564 | 564.5 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 99.975 |
| ¾ | 19.00 | 554 | 621 | 67 | 3.35 | 3.379 | 96.625 |
| ¾ | 9.54 | 545 | 2344 | 1799 | 89.95 | 93.325 | 6.675 |
| 4 | 4.76 | 500 | 622 | 122 | 6.10 | 99.425 | 0.575 |
| pan | - | 282 | 290 | 8 | 0.40 | - | - |
|  |  |  |  | 1996.5 | 99.825 | 196.15 |  |

Error (originalulative pertained wt.-totol wt.retained)= 3.5 gm.

: percent error = 0.175%

Finess modulus = total of cumulative pertained/ 100=6.96

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา

แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเลย

Project การศึกษากำลังอัดของคอนกรีต

Description 								cast date 	25/8/58

Class 									test date	21/9/58

Design strength 250 ksc.						Age  28 day

| No. | Cross section (cm.xcm.) | long (cm.) | Weigth (g.) | Density (kg./m3) | Slump (cm.) | Maximum Load (Kg.) | Compressive Strength (Ksc.) | Type Of Failure | Method Of curing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.05x15.15 | 15.20 | 7986.7 | 2251.3 | 4 | 62780 | 270 | - | บ่มด้วยแบบเหล็ก |
| 2 | 15.05x15.15 | 15.10 | 7989.9 | 2251.3 | 4 | 60876 | 267 | - | บ่มด้วยแบบเหล็ก |
|  |  |  |  |  |  | ค่าเฉลี่ย | 269 |  |  |  |

49

49

ประวัติผู้วิจัย

ประวัติ

ชื่อ	      		 :  นายวิชชากร ชาภักดี

ชื่อหลักสูตร		:  เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Construction Technology

(Continuing Program)

สาขาวิชา	 	:  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)

Bachelor of Technology Program in (Construction      Technology)

วิทยาลัยเทคนิคเลย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติ

วัน/เดือน/ปีเกิด		:  14  ตุลาคม  2534

การศึกษา  		:  พ.ศ.  2541 ถึง 2547 ระดับประถมศึกษาปีที่6  โรงเรียนชุมชนวังสะ			   พุง

:  พ.ศ.  2547 ถึง 2550 มัธยมศึกษาปีที่3   โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

:  พ.ศ.  2550 ถึง 2554 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างโยธา 				  วิทยาลัยเทคนิคเลย

:  พ.ศ.  2554 ถึง 2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างโยธา 			   วิทยาลัยเทคนิคเลย

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  	:  เลขที่  2 หมู่ที่ 6  บ้านกกเกลือ  ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  				   จังหวัดเลย

ประวัติ

ชื่อ	      		 :  นางสาวผกมาศ บุญหาญ

ชื่อหลักสูตร		:  เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Construction Technology

(Continuing Program)

สาขาวิชา	 	:  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)

Bachelor of Technology Program in (Construction Technology)

วิทยาลัยเทคนิคเลย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติ

วัน/เดือน/ปีเกิด		:  10  ตุลาคม  2533

การศึกษา  		:  พ.ศ. 2539 ถึง 2545 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา		             เลย

:  พ.ศ.  2545 ถึง 2548 มัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

:  พ.ศ.  2549  ถึง 2553 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างโยธา 				  วิทยาลัยเทคนิคเลย

:  พ.ศ.  2554  ถึง 2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างโยธา 			   วิทยาลัยเทคนิคเลย

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  	:  เลขที่  266 หมู่ที่ 1  บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง	จังหวัดเลย